### 阳江市人民医院污水处理自行监测方案

| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 | 每次单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; 污水处理站周界; 风速,风向; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/季; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993; /. 2; 废气; 污水处理站周界; 风速,风向; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/季; 环境空气 氨的测定 次氯酸钠—水杨酸分光光度法 HJ 534-2009; /. 3; 废气; 污水处理站周界; 风速,风向; 甲烷; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/季; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017）; /. 4; 废气; 污水处理站周界; 风速,风向; 氯; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/季; 固定污染源废气 氯气的测定 碘量法（HJ 547-2017）; /. 5; 废气; 污水处理站周界; 风速,风向; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/季; 亚甲基蓝分光光度法; /. 6; 废水; DW001; 污水总排口; 流量; pH值; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/12小时; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986; 日常院方手工监测. 7; 废水; DW001; 污水总排口; 流量; 悬浮物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/周; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; /. 8; 废水; DW001; 污水总排口; 流量; 五日生化需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009; /. 9; 废水; DW001; 污水总排口; 流量; 化学需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/周; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; /. 10; 废水; DW001; 污水总排口; 流量; 总α放射性; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 总α放射性的测定 厚源法（HJ898-2017）; /. 11; 废水; DW001; 污水总排口; 流量; 总β放射性; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 总β放射性的测定 厚源法 （HJ899-2017）; /. 12; 废水; DW001; 污水总排口; 流量; 阴离子表面活性剂; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017); /. 13; 废水; DW001; 污水总排口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; /; /; /; /. 14; 废水; DW001; 污水总排口; 流量; 总磷（以P计）; 手工; /; /; /; /. 15; 废水; DW001; 污水总排口; 流量; 石油类; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018）; /. 16; 废水; DW001; 污水总排口; 流量; 动植物油; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018）; /. 17; 废水; DW001; 污水总排口; 流量; 挥发酚; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009; /. 18; 废水; DW001; 污水总排口; 流量; 流量; 自动; 是; 电磁流量计; 污水处理站旁边; 是; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/6小时; /; 院方已安装流量计. 19; 废水; DW001; 污水总排口; 流量; 总氰化物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法(HJ823-2017); /. 20; 废水; DW001; 污水总排口; 流量; 总余氯（以Cl计）; 手工; /; /; /; 日常院方手工监测. 21; 废水; DW001; 污水总排口; 流量; 粪大肠菌群数/（MPN/L）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法（HJ/T347.1-2018）; /. 22; 废水; DW001; 污水总排口; 流量; 肠道病毒; 手工; /; /; /; /. 23; 废水; DW001; 污水总排口; 流量; 肠道致病菌（沙门氏菌）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; /; /. 24; 废水; DW001; 污水总排口; 流量; 肠道致病菌（志贺氏菌）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; /; /. 25; 噪音; 4个点位; 1次/季. 总价：. |  |